PNU AI학습공동체 중간보고서

팀명: 노예(진)

프로젝트명: 뇌 MRI 데이터 기반 뇌병변 정밀 Detection 및 Segmentation AI 파이프라인 설계 및 진단 보조 서비스 구축

1. 프로젝트 소개

1.1. 개발배경 및 필요성

의료 현장에서 뇌병변(뇌출혈, 뇌졸중 등) MRI 판독은 높은 전문성과 많은 시간을 요구하며, 판독의는 환자마다 크기·형태·위치가 매우 비정형적인 병변을 육안으로 확인해야 하므로 피로도에 따라 판독 결과에 편차가 발생할 수 있습니다. 본 프로젝트는 DWI(Diffusion Weighted Imaging) 뇌 MRI 영상에서 병변 영역을 픽셀 단위로 정밀하게 분할(Segmentation)하는 AI 모델을 구축하여, 이러한 판독 편차를 줄이고 병변의 위치·크기를 정량적으로 제시하는 것을 목표로 합니다.

1.2. 개발 목표 및 주요 내용

중간 시점 목표는 "실제 원내 DWI MRI 데이터를 학습 가능한 형태로 정제하고, 이를 기반으로 병변 Segmentation 모델(CBAS)을 학습·검증하는 파이프라인"을 완성하는 것입니다. 최종적으로는 활동계획서에 기술된 Detection(YOLO) → Segmentation(CBAS) 하이브리드 파이프라인과 웹 서비스화까지 확장할 계획이며, 현재는 그 기반이 되는 Segmentation 단과 데이터 파이프라인을 완성한 상태입니다.

원본 DICOM(DWI b=0/b=1000) + 방사선의 라벨(병변 마스크 PNG) → 학습용 h5 데이터셋 변환 파이프라인

CBAM 기반 Attention U-Net 계열 Segmentation 모델(CBAS) 설계 및 5-fold 교차검증 학습

모델 예측 마스크로부터 병변 개수·부피를 계산해 실제 라벨(GT)과 정량 비교하는 검증 파이프라인

1.4. 기존 서비스 대비 차별성

b-value 인식 기반 데이터 구성: DWI 시퀀스 특성상 한 폴더 안에 b=0/b=1000이 섞여 있고 라벨은 b=1000에만 존재한다는 점을 데이터 검증 과정에서 직접 확인했습니다. 이를 반영해, 정상 슬라이스 샘플링 시 병변 슬라이스와 동일한 b-value에서만 후보를 뽑도록 필터링을 적용해 학습 데이터의 도메인 일관성을 확보했습니다. 이 부분을 반영하지 않으면 정상/병변 슬라이스가 서로 다른 영상 특성을 가진 채 섞여 학습되어 모델이 실제로는 "b-value 차이"를 병변 신호로 오학습할 위험이 있습니다.

예측-라벨 정량 비교 체계: 단순 Dice/Accuracy 지표뿐 아니라, 모델 예측을 실제 임상 지표인 "병변 개수"와 "병변 부피(mm³)" 단위로 환산해 GT와 나란히 비교하는 파이프라인을 구축했습니다. 이를 통해 모델이 병변을 과다 검출하는 경향(단일 슬라이스에 고립된 False Positive)을 구체적으로 진단할 수 있었습니다.

1.5. 사회적가치 도입 계획

지역 의료 인프라 연계: 의생명융합공학 전공 지식을 바탕으로, 향후 양산부산대학교병원 등 지역 거점 의료기관과의 협력 연구·기술 검증(PoC) 기초 자료로 활용 계획

지속적 성능 개선 체계: 현재 구축한 "예측 vs GT 정량 비교" 파이프라인을 확장하여, 향후 서비스 운영 시 위양성/위음성 피드백을 Active Learning으로 재학습에 반영하는 구조로 발전시킬 계획

시계열 분석 확장: 동일 환자의 pre/post(치료 전후) 데이터가 이미 구조화되어 있으므로, 이를 바탕으로 병변 크기 변화율을 추적하는 리포트 기능으로 확장 가능

2. 상세설계

2.1. 시스템 구성도

아래는 현재까지 구현된 데이터·모델 파이프라인 흐름입니다. Detection 모듈 및 웹 서비스(Frontend/Backend/Infra)는 다음 단계에서 추가되며, 완성 후 별도 구성도로 갱신 예정입니다.

[원본 DICOM (DWI, b=0/1000)] + [방사선의 라벨 PNG(병변 마스크)]
              │
              ▼
     dicom2h5 (b-value 자동 판별 · 192x192 정합 · 슬라이스별 메타데이터 부착)
              │
              ▼
        h5 데이터셋 (환자 ×phase 단위)
              │
              ▼
  Dataset / NormalSliceSelector (병변 슬라이스 전량 + 정상 슬라이스 대표 샘플링, 동일 b-value만 사용)
              │
              ▼
   CBAS 모델 학습 (5-fold CV, Focal+Dice+BCE+GUL)
              │
              +-> 학습 로그 / 체크포인트 (fold별 best.pt)
              │
              ▼
        추론 (best.pt -> 예측 마스크)
              │
              ▼
  병변 추적ㆍ부피 계산 (연결요소 추출 -> 슬라이스 간 매칭 -> mm3 환산)
              │
              ▼
     예측 vs GT 정량 비교 리포트 (CSV, 슬라이스 단위 시각화)

2.2. 사용 기술

| 구분 | 기술 / 버전 |
| --- | --- |
| 언어 / 환경 | Python 3.10, conda 가상환경 |
| 딥러닝 프레임워크 | PyTorch 2.8 (cu128), torchvision 0.23 |
| 영상/DICOM 처리 | pydicom 3.0, OpenCV 4.12, Pillow |
| 데이터 저장 | h5py 3.14 (HDF5) |
| 분석 / 클러스터링 | scikit-learn 1.7 (KMeans, PCA), scipy 1.15, pandas 2.3 |
| 실험 관리 | conda env(cbas) + requirements.txt 고정, Jupyter Notebook |
| 연산 자원 | NVIDIA GPU (다중 GPU 서버) |

3. 개발결과

3.1. 전체시스템 흐름도

2.1의 파이프라인과 동일하며, 각 단계는 독립 실행 가능한 노트북/스크립트로 분리되어 있습니다.

| 단계 | 산출물 |
| --- | --- |
| ① 데이터 라벨링 준비 | dicom2png.ipynb — DICOM을 라벨링 도구에서 볼 수 있는 PNG로 변환 |
| ② h5 변환 | dicom2h5.ipynb — DICOM+라벨 → 학습용 h5 |
| ③ 모델 학습 | Main.ipynb — CBAS 모델 5-fold 학습, 체크포인트/로그 저장 |
| ④ 평가 | Evaluation.ipynb — fold별 학습 곡선, 지표 집계 |
| ⑤ 부피 비교 검증 | run_volume_comparison.py, volume_tracking.py — 예측 vs GT 병변 개수·부피 비교 |

3.2. 기능설명

① dicom2h5 (데이터 전처리)

입력: 환자 폴더(pre/post 또는 preop/postop DICOM + labelmask 라벨 PNG)

처리: b-value 태그로 b=1000 슬라이스만 선별 → 192×192 정합 → 라벨 매칭

출력: 환자×phase 단위 h5 파일 (dcm, label, meta, b_value, SliceThickness)

라벨이 없는 phase, dcm 폴더가 없는 phase는 자동으로 건너뜀 (로그로 스킵 사유 출력)

② Main (모델 학습)

입력: h5 데이터셋 루트 경로

처리: 병변 슬라이스 전량 + 정상 슬라이스 대표 샘플링(동일 b-value) → 5-fold 분할 → CBAS 학습

출력: fold별 best.pt / last_point.pt / history.pt, epoch별 loss/rate 로그(.out)

③ 부피 비교 (검증)

입력: 학습된 모델 체크포인트 + 원본 DICOM + GT 라벨

처리: 전체 슬라이스 추론 → 연결요소 추출 → 슬라이스 간 병변 추적(매칭) → voxel spacing 기반 mm³ 환산

출력: 환자별 NumLesions_AI/Med, TotalVolume_AI/Med, 차이(%) CSV, 슬라이스 단위 GT/예측 오버레이 이미지

3.3. 기능명세서

현재 단계는 웹 서비스 UI가 아닌 AI 파이프라인 개발 단계로, 사용자 대상 기능명세서는 웹 서비스화 단계(8~9월)에서 별도 작성 예정입니다.

3.4. 디렉토리 구조

repo/
+-- requirements.txt          # 고정 의존성 목록
+-- data/                     # (git 미포함, 보안 데이터) 원본 DICOM / h5 데이터 위치
+-- src/
|   +-- Main.ipynb            # 모델 학습 (5-fold CV)
|   +-- Evaluation.ipynb      # 학습 결과 평가
|   +-- dicom2png.ipynb       # 라벨링용 DICOM->PNG 변환
|   +-- dicom2h5.ipynb        # 학습용 h5 변환
|   +-- networks/
|   |   +-- CBAS.py           # Segmentation 모델 정의 (CBAM + Attention U-Net)
|   |   +-- modules.py        # 공통 블록(DoubleConv, SEBlock)
|   +-- utils/
|   |   +-- dataset.py        # Dataset / 정상슬라이스 샘플링(NormalSliceSelector)
|   |   +-- utils.py          # 학습 루프 보조 함수, 지표, 추론
|   |   +-- loss.py           # Focal/Dice/BCE/GUL 등 손실 함수
|   +-- options/
|       +-- hyper_parameters.py  # 하이퍼파라미터 및 경로 설정(HP)
+-- res/                       # (git 미포함) 학습 결과물(체크포인트, 로그)

4. 설치 및 사용 방법

1) 환경 설치

conda create -n cbas python=3.10 -y
conda activate cbas
pip install -r requirements.txt

2) 데이터 준비

보안 데이터(원내 DICOM)는 git에 포함하지 않으며, data/ 아래 다음 구조로 배치합니다.

data/results_train_cleaned/<그룹>/<환자>/{pre|post 또는 preop|postop}/*.dcm
data/results_train_cleaned/<그룹>/<환자>/labelmask/{pre|post}/*.png

(공개 데이터로 대체 실행 시 8. 참고문헌의 ISLES 2022 데이터셋을 동일 구조로 변환해 사용 가능)

3) h5 변환

jupyter notebook src/dicom2h5.ipynb   # 셀 순서대로 실행 → data/h5/ 생성

4) 모델 학습

jupyter notebook src/Main.ipynb       # 5-fold 학습 실행 → res/<모델명>/model/fold_*/ 저장

5) 평가 / 부피 비교

jupyter notebook src/Evaluation.ipynb
python run_volume_comparison.py train   # 또는 test

5. 팀 소개

| 역할 | 이름 | 학번 | 학부(전공) | 연락처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 팀장 | 김규빈 | 202155107 | 의생명융합공학부(데이터사이언스) | tkddn3924@pusan.ac.kr |
| 팀원 | 김성채 | 202255643 | 의생명융합공학부(데이터사이언스) | tony2000m@pusan.ac.kr |
| 팀원 | 김인겸 | 202155125 | 의생명융합공학부(데이터사이언스) | want2704@pusan.ac.kr |
| 팀원 | 안수범 | 202155153 | 의생명융합공학부(데이터사이언스) | ansubeom0@pusan.ac.kr |

6. 해커톤 참여 후기

2026 DCC 대회 신청 완료

7. 참고문헌 및 출처

Hakim, A. et al. (2022). ISLES 2022: A multi-center magnetic resonance imaging stroke lesion segmentation dataset. Scientific Data. https://doi.org/10.1038/s41597-022-01875-5

Menze, B. et al. BraTS (Brain Tumor Segmentation) Challenge — The Cancer Imaging Archive(TCIA)/Synapse (https://www.cancerimagingarchive.net/)

Woo, S. et al. (2018). CBAM: Convolutional Block Attention Module. ECCV.

Ronneberger, O. et al. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. MICCAI.